ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

OBJETO

O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar é a contratação de empresa para execução de serviços de recomposição de pavimentação asfáltica em CBUQ, incluindo fornecimento integral de insumos, mão de obra, equipamentos e transporte, em vias do Município de Brotas/SP, pelo período de 12 (doze) meses.

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Dentre os serviços prestados pelo SAAEB junto ao Município, destacamos os serviços de troca, reparo e conservação de redes de água e esgoto instaladas na cidade. Trata-se de infraestruturas essencialmente subterrâneas, instaladas principalmente abaixo do leito carroçável das ruas. Logo a execução de tais serviços necessita realizar o desmonte local do pavimento para acessar tais elementos.

Tal atividade acarreta o surgimento de buracos e irregularidades no pavimento, comprometendo a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres, além de impactar negativamente a mobilidade urbana e a conservação dos veículos.

A ausência de reparos adequados tende a agravar o quadro existente, ampliando os danos estruturais ao pavimento, elevando os custos de manutenção futura e reduzindo a vida útil da infraestrutura viária. Ademais, ruas e avenidas em más condições de trafegabilidade dificultam o deslocamento da população, prejudicam a fluidez do trânsito e aumentam o risco de acidentes e danos materiais.

Diante desse contexto, torna-se indispensável a adoção de medidas corretivas para a recomposição do pavimento em diversas vias do município, assegurando a recuperação adequada das áreas afetadas. Para tanto, é fundamental dispor de recursos específicos, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra especializada, máquinas, equipamentos e insumos adequados, de modo a viabilizar a execução dos serviços de forma eficiente, segura e duradoura, atendendo às necessidades atuais e futuras da Administração Pública.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação encontra-se devidamente alinhada ao Planejamento Estratégico desta Administração, estando prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) do exercício vigente, item 1, classe/grupo 020000 – SERVIÇO, cumprindo assim o requisito de governança e planejamento estabelecido pelo Art. 12, VII, da Lei nº 14.133/2021.

Link do PCA: https://pncp.gov.br/app/pca/07104377000130/2026/1.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação deverá atender, de forma integral e inequívoca, às especificações técnicas já definidas neste Estudo Técnico Preliminar (ETP) e no Termo de Referência (TR), observando todos os requisitos técnicos, funcionais, operacionais, de segurança, ambientais e normativos indispensáveis à execução dos serviços, de forma a garantir a qualidade e a conformidade legal dos serviços prestados.

A Contratada deverá disponibilizar todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e mão de obra necessários, nas quantidades estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar e demais documentos que contenham essas especificações, promovendo sua substituição, quando necessário, desde que informado previamente ao respectivo Fiscal do SAAEB por forma documental que permita a devida rastreabilidade o ocorrido.

Para a contratação de serviços de reparo de pavimentos viários (tapa buracos), a empresa contratada deverá dispor de, no mínimo, 1 (uma) equipe composta por:

    - Equipamentos devidamente abastecidos, em plenas condições de funcionamento e compatíveis com o fim que se destinam:

      - Caminhão Basculante para transporte do CBUQ;

      - Caminhão Basculante para a remoção de material excedente;

      - Retroescavadeira;

      - Bobcat – miniescavadeira com fresadora de asfalto;

      - Rolo Compactador Vibratório;

      - Serra do tipo Cliper;

      - Assoprador;

      - Caminhão espargidor;

    - Operadores (mão de obra):

      - 1 (um) Encarregado;

      - 2 (dois) Rasteleiros;

      - 4 (quatro) Ajudantes.

Os insumos que a empresa deverá fornecer para a execução dos serviços são:

    - Brita Graduada (BGS);

    - Imprimadura Ligante tipo RR 1C;

    - Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ);

    - Fresa;

No que concerne à remuneração pelo transporte, o SAAEB se limitará ao pagamento relativo à massa asfáltica, calculado sobre a distância fixa de 150km, nos termos da tabela do Anexo I deste Termo de Referência, independentemente da localização da usina de origem, dos pontos de entrega, da quantidade e características dos caminhões ou da sua carga. Eventuais custos decorrentes de deslocamentos superiores a esse limite serão de inteira responsabilidade da contratada, não cabendo qualquer ônus adicional à Autarquia. Essa padronização fundamenta-se na média de distância aferida nas últimas contratações e em contratações similares, de forma a garantir a previsibilidade orçamentária, a isonomia entre os licitantes e a assertividade na escolha da melhor proposta.

A empresa contratada deverá realizar a execução dos serviços de acordo com o seguinte fluxo:

    - Remoção: Após a aprovação e liberação formal da execução pelo Fiscal do SAAEB, o pavimento será recortado em formato retangular, mecânica ou manualmente, deixando-se os bordos e fundo sem material solto. O material será retirado manualmente ou com auxílio de máquinas, até ser atingida uma camada firme. A profundidade mínima da caixa é de 15cm (quinze centímetros). Caso seja necessário chegar a profundidades maiores até atingir a camada firme, deve-se recompor com solo compactado até a cota de fundo.

    - Varredura: Limpeza manual rigorosa do fundo e laterais da vala aberta.

    - Base (BGS): Execução de base de Brita Graduada Simples (BGS) com espessura mínima de 10cm (dez centímetros) após a devida compactação.

    - Imprimação: Distribuição da emulsão asfáltica devidamente aquecida, conforme estabelecido pelas normas da ABNT, por aspersor mecanizado próprio para os serviços, utilizando caminhão espargidor, na dosagem de 1,0kg/m² (um quilograma por metro quadrado), seguido do devido prazo para garantir a cura/quebra da emulsão;

    - Revestimento (CBUQ): Aplicação de concreto asfáltico tipo "massa fina", que deve estar aquecido até o “ponto de liga”, com o auxílio de rastelos ou equipamento adequados, na espessura de 5cm (cinco centímetros) após a devida compactação, com acabamento nas bordas de forma a evitar infiltrações entre o pavimento asfáltico preexistente e a área da vala.

    - Compactação: A compactação da massa asfáltica será realizada com equipamento mecânico (rolo vibratório de pequeno porte) de forma que toda superfície do pavimento fique lisa e regular sem aparição de fendas.

    - Finalização: Limpeza total do entorno e transporte do entulho para local indicado pela Autarquia.

    - Para facilitar a compreensão, segue o desenho esquemático das etapas:

- b.1) DEMARCAR A REGIÃO DE CORTE EM FORMATO RETANGULAR, DE FORMA QUE AS BORDAS DELIMITADAS CONTEMPLEM A ÁREA FRAGILIZADA DO PAVIMENTO;

- b.2) APRESENTAR PARA A FISCALIZAÇÃO A MEDIÇÃO ATUALIZADA DAS ÁREAS TOTAIS DE PAVIMENTO A SEREM REPARADAS, CONSIDERANDO AS BORDAS DE CORTE.

- c.1) EXECUTAR O CORTE DAS BORDAS E A REMOÇÃO DO MATERIAL SOLTO. PROFUNIDADE MÍNIMA DA CAIXA DE 15cm. CASO EXCEDA ESTA MEDIDA, REGULARIZAR O FUNDO COM SOLO. POR FIM, PREPARAR A CAIXA PARA RECEBER A BRITA (COMPACTAÇÃO DE FUNDO E REMOÇÃO DE MATERIAIS GRAÚDOS.

- d.1) LANÇAMENTO DE CAMADA DE BGS NO FUNDO DA CAIXA, emin=10cm (ESPESSURA FINAL JÁ COMPACTADA).

- e.1) APLICAÇÃO DE CAMADA DE EMULSÃO ASFÁLTICA SOBRE A CAMADA DE BRITA, PARA PROMOVER A INTERLIGAÇÃO COM A CAMADA DE ASFALTO.

- f.1) APLICAÇÃO DE CAMADA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), COMPACTADA, ESPESSURA DE 5cm.

A Contratada deve ter a capacidade de apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis após o envio da Ordem de Serviços, um cronograma detalhando os prazos de execução e os locais em que serão feitos os reparos, incluindo um Relatório de Demarcação e Corte que constará as medidas exatas (em m²) das valas em que serão realizados os reparos.

    - Eventuais ajustes demandados pela Autarquia devem ser realizados em até 3 (três) dias úteis após a comunicação.

Após a aprovação do cronograma por um Fiscal do SAAEB, a empresa deverá ser capaz de iniciar a execução em até 5 (cinco) dias úteis e concluir os reparos no prazo indicado na ordem de serviço, que pode variar de 5 (cinco) a 15 (quinze) dias úteis, dependendo do volume de serviços e da complexidade do local.

    - Este prazo pode ser prorrogado desde que o pedido seja feito dentro do prazo fixado e que haja a devida justificação.

As medições devem ser apresentadas de forma mensal, mediante a apresentação de Relatório Técnico que constará planilha de medição final (área total em m²) e acervo fotográfico com as etapas de antes, durante/demarcação e depois de finalizado.

O pagamento será feito a partir da quantidade, em m², de pavimentação asfáltica efetivamente recomposta;

A sinalização viária, para garantir a segurança para execução dos serviços, deverá ser de responsabilidade da empresa contratada.

A empresa será responsável por qualquer dano causado a bens públicos ou privados em decorrência dos serviços executados.

Deverá ser garantida a qualidade da recomposição asfáltica, com prazo mínimo de 12 (doze) meses de garantia sobre o serviço executado.

A empresa deverá comprovar sua saúde financeira em razão das particularidades dos serviços que se pretende contratar através da apresentação de índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), cujo resultado seja superior a 1 (um). Caso a empresa apresente resultado igual ou inferior a 1 (um), deverá comprovar possuir um patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação. Essa medida leva em conta as especificidades do ramo de infraestrutura e pavimentação, cujas operações exigem prévio fôlego financeiro para a aquisição de insumos e mobilização de maquinário pesado, atividades conhecidamente onerosas e que podem gerar a inexecução dos serviços

    - Considerando a natureza da contratação pretendida, é prudente a exigência de índices contábeis para comprovação da boa situação financeira da empresa a ser contratada, nos termos do art. 69 da Lei 14.133/2021, primeiramente porque esses índices oferecem uma visão clara da saúde financeira das empresas concorrentes, permitindo avaliar sua capacidade de cumprir com as obrigações financeiras necessárias para a conclusão dos serviços e isso inclui avaliar a liquidez da empresa, sua capacidade de gerenciar custos de curto prazo e sustentar operações ao longo do tempo. Além disso, índices como de solvência geral ajudam a determinar se a empresa possui uma estrutura financeira sólida o suficiente para enfrentar eventuais desafios durante o projeto.

    - A transparência proporcionada por esses indicadores também contribui para a integridade dos processos de licitação, minimizando riscos de fraudes e irregularidades. Em última análise, a exigência de índices contábeis promove uma competição mais justa e eficiente, assegurando que a empresa escolhida tenha capacidade técnica e financeira necessária para prestar o serviço dentro dos prazos e dos padrões estabelecidos.

    - Por fim, cabe ressaltar que os valores indicados para os índices contábeis ora exigidos (LG, LC e SG superiores a 1) são usualmente adotados para avaliação de situação econômico-financeira em instrumentos convocatórios, como se depreende das minutas padronizadas disponibilizadas pela Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) no seguinte endereço: https://compras.sp.gov.br/agente-publico/toolkits-documentos-padronizados.

Em caso de falhas na execução, a contratada será responsável por refazer os serviços sem custos adicionais para a administração pública.

Todos os profissionais envolvidos deverão utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) conforme normas de segurança do trabalho.

Todos os serviços e materiais utilizados deverão atender as normas técnicas vigentes, tais como, DNIT, DER-SP, ABNT.

Os itens omissos serão solucionados de acordo com as normas vigentes.

Assim, todos os requisitos da contratação aqui descritos deverão ser observados de maneira integrada e complementar às especificações técnicas constantes deste Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência, garantindo que o objeto contratado atenda plenamente às necessidades técnicas, operacionais e institucionais do SAAEB, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade, sustentabilidade e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

- A definição do quantitativo para o período de 12 (doze) meses foi baseada na tabela abaixo, com os totais de serviços mensais gerados pela autarquia para intervenções nos pavimentos asfálticos na cidade de Brotas, realizados no período de junho de 2025 a fevereiro de 2026, conforme a tabela denominada “LISTA DE ASFALTO PARA RECUPERAR” em anexo a este ETP.

O valor médio de abertura de pavimento (conforme tabela) foi de 125 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados). Sobre esse valor foi considerado um percentual de acréscimo de 20% (vinte por cento) considerando as faixas das bordas removidas no momento da recomposição, assim consideramos que o valor médio gerado para serviços de recuperação de pavimento pela autarquia é de 150 m² (cento e cinquenta metros quadrados) por mês ou 1800 m² (mil e oitocentos metros quadrados) por ano.

Para estimativa do valor total a ser licitado, consideramos o dobro deste quantitativo, totalizando 3600 m² (três mil e seiscentos metros quadrados) por ano, considerando a possibilidade eventos em que sejam necessários grandes volumes de recuperação de pavimentos asfálticos em cenários extraordinários

Diferente das intervenções pontuais de "tapa buracos", o SAAEB lida com o risco de rompimentos em adutoras e redes de grande diâmetro, além de projetos de expansão que podem exigir a recomposição de extensões completas de vias públicas. Basear a licitação estritamente na média de pequenos reparos deixaria a administração vulnerável; poucas ocorrências estruturais de grande porte poderiam consumir o saldo contratual de modo a inviabilizar os reparos rotineiros, já considerando a previsão do art. 125 da Lei 14.133/21, causando a paralisação dos serviços e deixando valas abertas por tempo indeterminado.

Para ilustrar algumas situações rotineiras, a abertura de uma vala transversal ao sentido da rua costuma ter largura de 80 cm (oitenta centímetros). As redes de água e esgoto ficam localizadas nos “terços” da rua (mais próximo do lado esquerdo ou direito, tendo como padrão manter as redes de água e esgoto em terços diferentes e, no centro da via, quando houver, a rede de drenagem). É comum que ao realizar os serviços, a valeta seja aberta de forma a cortar a rua de um lado a outro, tanto em função da rede em questão estar do lado oposto do imóvel, quanto por ser necessário abrir a rua para explorar a real posição da rede. Considerando que a rua tem em média 7 (sete) metros de largura e a largura da valeta tem em média 1 (um) metro, assim, uma intervenção simples pode chegar até 7 m² (sete metros quadrados).

Também existe o risco de grandes eventos, envolvendo rompimentos de adutoras de água, deslizamento de pavimentos, danos causados por drenagem, enfim, eventos que podem comprometer grandes trechos, consumindo entre 50 m² (cinquenta metros quadrados) e 100 m² (cem metros quadrados), ou mais, dependendo diretamente da escala do evento. A probabilidade de ocorrência destes eventos é baixa, mas caso venham a ocorrer, podem demandar quantitativos consideráveis que seriam reservados para os serviços de reparos corriqueiros.

Soma-se a isso a influência climática característica de Brotas, que em períodos de alta pluviosidade — a exemplo do verificado no início de 2026 — sofre com a degradação acelerada da base do pavimento. O excesso de umidade muitas vezes obriga a reintervenções em áreas maiores do que as originalmente recortadas, demandando um volume adicional de material para garantir a estabilidade do solo e o nivelamento da pista.

Sob a ótica da eficiência administrativa e do princípio da economicidade, a escolha por um teto mais abrangente evita a necessidade de aditivos contratuais precoces ou a abertura de novos processos licitatórios em curto prazo. Considerando o alto custo operacional e administrativo de um novo certame, garantir um montante que suporte "picos de demanda" mostra-se a estratégia mais econômica para o erário. Além disso, a segurança viária em uma cidade turística como Brotas é prioritária; a manutenção de um saldo robusto é a garantia de que o SAAEB poderá intervir prontamente, mitigando riscos de acidentes e eventuais processos de responsabilidade civil por danos a veículos.

Tecnicamente, o quantitativo de até 3.600 m² (três mil e seiscentos metros quadrados) foi calculado para oferecer uma capacidade de cobertura anual mantendo uma média de atendimento de 300 m² (trezentos metros quadrados) ao mês, conferindo à Autarquia a segurança necessária para operar tanto na manutenção cotidiana quanto em emergências de grande impacto ou na realização de eventuais projetos de expansão.

Diante dessas características, o SAAEB não se obriga a consumir a totalidade do quantitativo estimado, realizando os pagamentos apenas pelo serviço efetivamente solicitado e executado.

Assim, as estimativas finais da contratação dos serviços prestados, são:

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Até 3600 | m² | Recomposição de pavimentação asfáltica em CBUQ, incluindo fornecimento integral de insumos, mão de obra, equipamentos e transporte. |

LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram identificadas as seguintes soluções de mercado que poderiam, em tese, atender os requisitos específicos para a contratação:

    - Solução 1: Execução Direta (Equipe Própria + Compra de Materiais). O SAAEB adquiriria e manteria todos os equipamentos e maquinários e contrataria servidores para realizar o serviço.

      - Justificativa para Dispensa: Inviabilidade Operacional e Financeira. O investimento inicial em maquinário pesado e a manutenção de uma frota especializada são proibitivos para a escala da autarquia. Além disso, a contratação de pessoal especializado demandaria tempo e custos fixos (folha de pagamento), que não acompanham a flutuação da demanda (a necessidade de serviços varia conforme o decorrer do ano), tendo a capacidade de gerar custos desnecessários em razão da ociosidade em épocas que há menor necessidade do serviço.

      - Embora as análises preliminares apontem para a provável inviabilidade desta opção — devido ao alto investimento inicial, custos de manutenção e à complexidade de gestão — a possibilidade de execução direta dos serviços pelo próprio SAAEB está sendo criteriosamente avaliada por meio do Processo Administrativo nº 360/2026. Este estudo interno visa realizar um levantamento detalhado de todos os custos envolvidos na estruturação de uma equipe própria, incluindo a aquisição e manutenção de maquinário pesado, a contratação de pessoal especializado e a logística de insumos asfálticos, bem como sua adequação à realidade do órgão.

    - Solução 2: Execução Mista (Compra de Material e Contratação de Mão de Obra). O SAAEB compraria o CBUQ (asfalto) diretamente da usina e contrataria apenas uma empresa para fornecer a mão de obra e equipamentos.

      - Justificativa para Dispensa: Risco Logístico e de Qualidade. O CBUQ é um material perecível (deve ser aplicado quente). Se houver atraso na empresa de mão de obra, o material comprado pelo SAAEB perde a temperatura e é perdido. Além disso, em caso de defeito no asfalto (rachaduras), haveria um "conflito de responsabilidade": a empresa culparia a qualidade do material, e o fornecedor de material culparia a aplicação, o que criaria insegurança jurídica e inevitáveis discussões que acabariam, por fim, em prejudicar os serviços.

    - Solução 3: Contratação de Empresa Especializada (Labor + Material).

      - Esta é a alternativa que se mostrou mais vantajosa para a Administração Pública, uma vez que a contratada assume a responsabilidade total, desde a usinagem do material até a limpeza final, garantindo a temperatura do CBUQ. Além disso, se o asfalto ceder ou apresentar defeito em 12 (doze) meses, a responsabilidade de refazer sem ônus é integral da empresa. As empresas do ramo já possuem frota depreciada e contratos de grande volume com usinas, conseguindo preços que o SAAEB não obteria sozinho. Por fim, o SAAEB pagará apenas pelo que efetivamente utilizar, sem custos fixos com maquinário ou pessoal ocioso em períodos de baixa demanda.

ESTIMATIVA DE VALORES DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor da contratação foi realizada nos termos do art. 23, §2º, incisos I e II da Lei nº 14.133/2021, utilizando-se, para a composição dos preços, as tabelas SINAPI (Janeiro/2026) e CDHU (Janeiro/2026).

Esclarece-se que optou-se pela tabela CDHU (Janeiro/2026) em função de sua melhor especificação acerca do objeto da licitação e sua ampla aceitação em contratações semelhantes.

O valor apurado para cada metro quadrado de pavimentação recomposta é de R$ 358,34 (trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos), totalizando valor estimado da contratação em até R$ 1.290.024,00 (um milhão, duzentos e noventa mil e vinte e quatro reais), conforme a tabela do Anexo I deste Estudo Técnico Preliminar.

O BDI adotado para cálculo do valor da contratação corresponde a 24,84% (vinte e quatro inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento), utilizando-se a seguinte fórmula:

- Em que:

- AC = Administração Central = 4,93%;

- R = Risco de Engenharia = 1,39%;

- S = Seguro = 0,25%;

- G = Garantias = 0,24%;

- DF = Despesas Financeiras = 0,99%;

- L = Lucro Bruto = 8,04%

- T = Tributos = PIS (0,65%) + (COFINS = 3,00%) + ISSQN (3,00%) = 6,65%

    - O valor de cada índice foi colhido do Acórdão do TCU nº 2622/2013 - BDI CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS.

A composição de cada item, conforme as tabelas usadas, compreende:

    - 54.20.160 (CDHU – Janeiro de 2026) - Corte para junta de dilatação através de cortadora a gasolina, com serra de disco diamantado segmentado para pavimento de concreto e asfalto.

      - Será medido pelo comprimento total de juntas serradas (m).

      - O item remunera o fornecimento de equipamento e a mão de obra necessária para a execução de corte de juntas por meio de cortadora movida à gasolina, composta por serra de discos diamantados, na largura mínima de 3 mm e profundidade mínima de 3 cm, em pisos de concreto, asfalto ou piso de alta resistência.

    - 03.07.010 (CDHU – Janeiro de 2026) - Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento.

      - Será medido por área real de pavimento asfáltico, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).

      - O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos adequados para a execução dos serviços de: desmonte, demolição e fragmentação de pavimentação asfáltica, inclusive a base e a sub-base, mecanizados; a carga mecanizada; o transporte com caminhão, até 1 (um) quilômetro; o descarregamento; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes.

      - Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

    - 54.01.410 (CDHU – Janeiro de 2026) - Varrição de pavimento para recapeamento.

      - Será medido por área real de varrição de pavimento executado (m²).

      - O item remunera mão-de-obra necessária para a execução de varrição de pavimento para recapeamento.

    - 54.01.400 (CDHU – Janeiro de 2026) - Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparodo sub-leito.

      - Será medido por área de superfície com abertura e preparo de caixa executado, nas dimensões especificadas em projeto, com profundidade variável até 25 cm (m²).

      - O item remunera o fornecimento dos equipamentos e a mão-de-obra necessários para a execução da abertura de caixa, compreendendo a escavação até 25cm; remoção até o primeiro quilômetro; o transporte do material de bota-fora, até 5km, além do primeiro quilômetro, a execução do preparo do sub-leito compreendendo a regularização, escarificação e a compactação de camada de 15cm, abaixo dos 25cm escavados; o fornecimento de terra, caso não haja troca de solo, ou solo reforçado com aditivos químicos, brita, cal ou cimento. Entende-se por fornecimento de terra o material que foi escavado e, não transportado além do primeiro quilômetro, seja utilizado para a regularização de caixa.

    - 54.01.010 (CDHU – Janeiro de 2026) - Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal.

      - Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização e compactação executada (m²).

      - O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: regularização e compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada à pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

    - 54.01.210 (CDHU – Janeiro de 2026) - Base de brita graduada

      - Será medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensões especificadas em projeto (m³).

      - O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução da sub-base ou base em brita graduada simples, compreendendo: o fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicação, descarga, espalhamento, regularização, formas laterais, compactação e acabamento. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.

    - 54.03.230 (CDHU – Janeiro de 2026) - Imprimação betuminosa ligante.

      - Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões especificadas em projeto (m²).

      - O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte de 10 quilômetros até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

    - 54.03.210 (CDHU – Janeiro de 2026) - Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente – CBUQ

      - Será medido por volume de concreto betuminoso usinado quente (CBUQ) acabado, nas dimensões especificadas em projeto (m³).

      - O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte de 10 quilômetros até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

    - 95875 (SINAPI – Janeiro 2026) - Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM (Unidade: M³XKM). AF_07/2020 M³XKM

      - Árvore de fatores:

      - Itens da composição:

      - Itens e suas características:

        - Caminhão basculante 10 m³: equipamento utilizado para o transporte de materiais.

      - Equipamentos:

        - Caminhão basculante 10 m³, trucado cabine simples, peso bruto total 23000kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica.

      - Critérios para quantificação dos serviços:

        - Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado multiplicado pela distância média de transporte (DMT), até 30 km. - Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino. CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS 55

      - Critérios de Aferição:

        - Produtividade Horária calculada pela fórmula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde: PH = Produtividade horária, 84 m³/h; C = Capacidade da caçamba, considerado 10 m³; FTT = Fator tempo de trabalho, considerado 0,70; X = distância em km, considerado 1km; V = velocidade de transporte, considerado 24 km/h. - As produtividades desta composição não contemplam as atividades de carga e descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço. -Esta composição refere-se a transporte para DMT até 30 km. Caso seja necessário uma DMT maior que 30 km, considerar nos quantitativos da DMT desta composição a distância de 30 km e utilizar a composição adicional correspondente para quantificar a DMT excedente a 30 km. - O volume considerado é solto (empolado). - Esta composição não considera eventuais custos de pedágio em rodovias concessionadas. - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do caminhão de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado); -> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

      - Execução: Não se aplica.

      - Informações complementares: Não se aplica.

      - Pendências: Não se aplica.

    - 93590 (SINAPI – Janeiro 2026) - Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional DMT excedente a 30 KM (Unidade: M³XKM). AF_07/2020 M³XKM

      - Árvore de fatores:

      - Itens da composição:

      - Itens e suas características:

        - Caminhão basculante 10 m³: equipamento utilizado para o transporte de materiais.

      - Equipamentos:

        - Caminhão basculante 10 m³, trucado cabine simples, peso bruto total 23000kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica.

      - Critérios para quantificação dos serviços:

        - Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado multiplicado pela distância média de transporte (DMT), excedente a 30 km. - Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino. CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS 23.

      - Critérios de aferição:

        - Produtividade Horária calculada pela fórmula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde: PH = Produtividade horária, 210 m³/h; C = Capacidade da caçamba, considerado 10 m³; FTT = Fator tempo de trabalho, considerado 0,70; X = distância em km, considerado 1km; V = velocidade de transporte, considerado 60 km/h. - As produtividades desta composição não contemplam as atividades de carga e descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço. - Esta composição refere-se somente ao transporte para a DMT excedente a 30 km. Deve-se considerar nos quantitativos da DMT somente a distância excedente a 30 km. Para a consideração dos primeiros 30 km, utilizar a composição de transporte para DMT até 30 km correspondente. - O volume considerado é solto (empolado). - Esta composição não considera eventuais custos de pedágio em rodovias concessionadas. - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do caminhão de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado); -> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

      - Execução: Não se aplica.

      - Informações complementares: Não se aplica.

      - Pendências: Não se aplica.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta consiste na contratação de uma empresa especializada para a execução de serviços de recomposição asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), sob o regime de empreitada por preço unitário, tendo como unidade de faturamento o metro quadrado de pavimento recomposto. O objetivo central é dotar o SAAEB de uma estrutura operacional capaz de recompor a malha viária urbana de Brotas com agilidade e rigor técnico, logo após as intervenções de manutenção em redes de água e esgoto, eliminando os riscos de acidentes e a degradação do pavimento;

O modelo operacional adotado baseia-se em um fluxo de atendimento sob demanda, iniciado pela emissão de Ordens de Serviço pela Autarquia. A contratada assume a responsabilidade integral pelo ciclo de vida do reparo, o que inclui desde o fornecimento de todos os insumos (CBUQ, emulsão asfáltica e agregados) até a mobilização de maquinário específico, como caminhões espargidores e rolos compactadores. Antes de cada execução física, a empresa deve submeter ao SAAEB um planejamento detalhando dos locais que serão feitos os reparos, garantindo que o serviço seja organizado e previsível.

No que tange à execução técnica, a solução padroniza a entrega de uma camada asfáltica com espessura de 5 cm após a compactação. Este padrão técnico é suportado por um processo rigoroso de preparação da base, que envolve o esquadrejamento das bordas do buraco, a recomposição da base com brita graduada devidamente compactada e a aplicação de pintura de ligação (imprimação). A aplicação da massa asfáltica deve ser monitorada termicamente para assegurar que o material atinja a densidade ideal, resultando em um pavimento durável e nivelado com a superfície existente.

A gestão do contrato é fundamentada no monitoramento rigoroso da área efetivamente recomposta, utilizando o metro quadrado (m²) como unidade central para controle e faturamento. A validação da execução dos serviços é consolidada por meio de relatórios técnicos detalhados e registros fotográficos georreferenciados, que documentam as etapas de "antes", "durante" e "depois" de cada intervenção. Este modelo de fiscalização privilegia a aferição direta do resultado final em campo, servindo como instrumento principal para a auditoria e conferência das medições mensais, o que assegura que a Autarquia remunere com precisão a extensão da malha viária restaurada.

Por fim, ao projetar um quantitativo de até 3.600 (três mil e seiscentos) metros quadrados (m²) de pavimentação recomposta, a solução não apenas atende à média histórica de pequenos reparos, mas estabelece uma reserva estratégica para intervenções de grande porte ou emergências climáticas. Com isso, o SAAEB transfere os riscos de estocagem de material e manutenção de frota própria para a iniciativa privada, garantindo uma garantia de 12 (doze) meses sobre os serviços prestados e assegurando que a infraestrutura viária de Brotas receba um tratamento condizente com as normas de engenharia e segurança.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Não se aplica o parcelamento da contratação, tendo em vista que toda a licitação será concentrada em apenas um item.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos com esta contratação focam na eficiência da manutenção urbana e na segurança da malha viária de Brotas. O objetivo primordial é garantir que a recomposição do pavimento ocorra com agilidade logo após as intervenções nas redes de água e esgoto, restabelecendo a fluidez do trânsito e mitigando riscos de acidentes e danos a veículos de terceiros.

Busca-se, ainda, assegurar um padrão de qualidade técnica que proporcione maior durabilidade aos reparos, evitando a necessidade de manutenções recorrentes e o desperdício de recursos públicos com retrabalhos. Sob a ótica da gestão, a solução visa implementar mecanismos de controle que permitam o acompanhamento preciso dos serviços executados, garantindo transparência e conformidade entre o material aplicado e o faturamento realizado.

Por fim, a contratação espera elevar o nível de satisfação da comunidade e preservar a estética da cidade. Ao garantir vias bem conservadas, o SAAEB cumpre seu papel de prestador de serviços essenciais em harmonia com a infraestrutura do município, contribuindo para o bem-estar dos moradores e para a imagem positiva de Brotas.

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Não será necessário adotar providências previamente à celebração do contrato.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se verificou contratações correlatas nem interdependentes.

POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

Os impactos ambientais decorrentes da recomposição asfáltica são considerados de natureza local e temporária, concentrando-se principalmente na geração de resíduos sólidos e na alteração momentânea da qualidade do ar e do conforto acústico.

O tratamento para a geração de resíduos, como os fragmentos de asfalto e solo provenientes do recorte das valas, consiste na obrigatoriedade de a contratada realizar a remoção imediata e o descarte final em áreas adequadas, vedando-se o abandono de entulho em vias públicas ou terrenos baldios.

No que tange à prevenção de contaminações, a contratada deve adotar medidas de controle no manuseio de insumos químicos, como a emulsão asfáltica, para evitar o escoamento desses materiais para galerias pluviais ou cursos d'água. Da mesma forma, a manutenção preventiva do maquinário é essencial para impedir vazamentos de óleos e combustíveis no solo.

Por fim, a emissão de ruídos e poeira deve ser mitigada através do uso de equipamentos em bom estado de conservação e, quando necessário, pela umectação da área de trabalho, garantindo que as intervenções ocorram com o mínimo de transtorno à população e em conformidade com a legislação ambiental vigente.

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Com base nos elementos técnicos, operacionais e econômicos analisados ao longo deste estudo, conclui-se que a contratação de empresa especializada para a execução de recomposição asfáltica é a solução que melhor atende ao interesse público e às necessidades do SAAEB. Esta opção demonstra ser plenamente viável e necessária para garantir que a Autarquia mantenha a continuidade de suas operações de manutenção de redes, assegurando que o restabelecimento da infraestrutura viária de Brotas ocorra com agilidade, qualidade e segurança.

A escolha pela execução indireta (terceirização) permite que o SAAEB concentre seus esforços e recursos em sua atividade-fim — o saneamento básico —, transferindo a responsabilidade por equipamentos pesados e mão de obra especializada para a contratada. Além disso, o modelo de gestão proposto estabelece mecanismos robustos de controle e fiscalização, garantindo que os pagamentos guardem estrita conformidade com os serviços efetivamente prestados e os materiais aplicados.

Portanto, diante da demonstração inequívoca da necessidade e da adequação técnica da solução, este estudo posiciona-se de forma favorável ao prosseguimento do processo licitatório.

Brotas/SP, 16 de março de 2026.

RICARDO ALECSANDER CORSI

Engenheiro Civil

| ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Fonte | N° de especif. | Discriminação | Quantidade usada por m² | Unidade de medida | Preço total unitário (R$) | Preço total (R$) |
|  |  |  | SERVIÇO DE TAPA BURACO POR m² |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | REQUADRAMENTO, DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DE ÁREA DANIFICADA |  |  |  |  |  |
| 1.1 | CDHU | 54.20.160 | CORTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO ATRAVÉS DE CORTADORA A GASOLINA, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA PAVIMENT DE CONCRETO E ASFALTO (ESTIMATIVA MÉDIA DE 10m/m²) | 1,67 | m | 0,48 | 0,80 |  |
| 1.2 | CDHU | 03.07.010 | DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO, E DESCARREGAMENTO | 1,00 | m² | 28,04 | 28,04 |  |
| 1.3 | CDHU | 54.01.410 | VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO | 1,00 | m² | 0,82 | 0,82 |  |
| 1.4 | CDHU | 54.01.400 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25cm, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | 1,00 | m² | 24,36 | 24,36 |  |
| 1.5 | CDHU | 54.01.010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DE PROCTOR NORMAL | 1,00 | m² | 3,54 | 3,54 |  |
| 2 |  |  | REPARO DA BASE COM BRITA GRADUADA |  |  |  |  |  |
| 2.1 | CDHU | 54.01.210 | BASE DE BRITA GRADUADA (ESPESSURA DE 10cm) | 0,10 | m³ | 278,97 | 27,90 |  |
| 3 |  |  | APLICAÇÃO DE PINTURA LIGANTE BETUMINOSA |  |  |  |  |  |
| 3.1 | CDHU | 54.03.230 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | 1,00 | m² | 6,65 | 6,65 |  |
| 4 |  |  | APLICAÇÃO DA CAMADA DE ROLAMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | CDHU | 54.03.210 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | 0,12 | ton | 1.540,12 | 184,81 |  |
| 4.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 1,50 | m³xkm | 2,62 | 3,93 |  |
| 4.3 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DE 30 ATÉ 150 km) | 6,00 | m³xkm | 1,03 | 6,18 |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL/m² | R$ 287,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL/m² COM BDI | R$ 358,34 |  |
|  |  |  |  |  | ESTIMATIVA A SER LICITADA |  | 3.600 m² |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL GERAL |  | R$ 1.290.024,00 |  |

Brotas/SP, 16 de março de 2026

____________________________________

Ricardo Alecsander Corsi

Engenheiro Civil